Додаток № 1 до листа від 23.02.2024 № 20/24

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

пропозицій та зауважень Асоціації «Телас» до розробленої НКЕК

Методики вимірювання параметрів якості та розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку при здійсненні моніторингу якості електронних комунікаційних послуг

| Запропонована редакція |  |  |  |  | Пропозиції та зауваження Асоціації «Телас» | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика вимірювання параметрів якості та розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку при здійсненні моніторингу якості електронних комунікаційних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| # І. Призначення методики |  |  |  |  |  |  |  |
| Ця Методика визначає сукупність процедур та послідовність дій щодо проведення випробувань та обробки їх результатів з метою визначення показників якості електронних комунікаційних послуг при здійсненні моніторингу якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку під час драйв-тестів. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормативні посилання |  |  |  |  |  |  |  |
| У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи: |  |  |  |  | У цій Методиці застосовуються визначення, методи вимірювання та розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг у значеннях відповідно до наступних національних і міжнародних стандартів та рекомендацій: | Потребує перегляду переліку стандартів після повного опрацювання документу |  |
| - ДСТУ 8861:2019 «Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.09.2021 р. № 576, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1298/36920 «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI EG 202 057-1:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ITU-T Y.2617:2021 «Механізми гарантованої якості послуг та модель робочих характеристик мереж пакетного передавання даних загального користування (ITU-T Y.2617 (06/2016), IDT)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETSI TS 102 250-1 «Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in mobile networks; Рart 1: Assessment of Quality of Service (Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ); Аспекти QoS щодо послуг загального користування в мережах рухомого зв’язку; Частина 1: Оцінювання якості послуг)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 «Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 2. Визначення параметрів якості послуг та їхнє обчислення (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETSI TS 102 250-3 «Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in mobile networks; Part 3: Typical procedures for Quality of Service measurement equipment»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI TS 102 250-4:2019 «Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 4. Вимоги до обладнання вимірювання якості послуг (ETSI TS 102 250-4 V2.2.1 (2011-04), IDT)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETSI TS 102 250-5 «Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in mobile networks; Part 5: Definition of typical measurement profiles»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019 «Оброблення сигналів мовної інформації, передавання та аспекти якості (STQ). Аспекти QoS для загальноприйнятих послуг у мережах GSM та 3G. Частина 6. Подальше оброблення даних та статистичні методи (ETSI TS 102 250-6 V1.2.1 (2004-10), IDT)»; |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETSI TR 103 559 «Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Best practices for robust network QoS benchmark testing and scoring»; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BoR (22) 81 « BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation» BoR (22) 72 «Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology» ITU-T Y. 1540 ITU-T Y. 1540 | Доповнити |  |
| - ETSI EG 201 769-1 «Speech Processing, Transmission & Quality Aspects (STQ); QoS parameter definitions and measurements; Part 1: Parameters for voice telephony service required under the ONP Voice Telephony Directive 98/10/EC». |  |  |  |  |  |  |  |
| - Позначення та скорочення |  |  |  |  |  |  |  |
| У цій Методиці використано такі позначення та скорочення: |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК | випробувальний комплекс (апаратно-програмний комплекс); |  |  |  |  |  |  |
| МВК | мобільний випробувальний комплекс; |  |  |  |  |  |  |
| ПВК | переносний випробувальний комплекс; |  |  |  |  |  |  |
| ТТ | тестовий термінал; |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ | програмне забезпечення; |  |  |  |  |  |  |
| ПЯ | показники якості; |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | мобільний зв'язок; |  |  |  |  |  |  |
| ЕКП | електронна комунікаційна послуга; |  |  |  |  |  |  |
| GPRS | General Packet Radio Service (загальна служба пакетного радіозв’язку); |  |  |  |  |  |  |
| GSM | Global System for Mobile Communications (глобальна система мобільного зв’язку); |  |  |  |  |  |  |
| HTTP | Hyper Text Transport Protocol (протокол передавання гіпертексту); |  |  |  |  |  |  |
| IP | Internet Protocol (протокол Інтернет, протокол міжмережевої взаємодії); |  |  |  |  |  |  |
| MOS | Mean Opinion Score (середня експертна оцінка); |  |  |  |  |  |  |
| PLMN | Public Land Mobile Network (мережа рухомого (мобільного) зв’язку); |  |  |  |  |  |  |
| POLQA | Perceptual Objective Listening Quality Assessment (автоматична об’єктивна оцінка якості сприйняття на слух); |  |  |  |  |  |  |
| QoS | Quality of Service (якість електронної комунікаційної послуги (обслуговування)). |  |  |  |  |  |  |
| - Терміни |  |  |  |  |  |  |  |
| Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні комунікації», ДСТУ 8861:2019 «Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів», Порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, затвердженому постановою НКЕК від 20 вересня 2023 року № 358 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2023 року за № 1830/40886, міжнародних та національних стандартах відповідно пункту 1 розділу І цієї Методики та інших нормативно-правових актах, нормативних документах, технічних вимогах (технічних специфікаціях) у сфері електронних комунікацій. |  |  |  |  | Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні комунікації», ДСТУ 8861:2019 «Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів», Порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, затвердженому постановою НКЕК від 20 вересня 2023 року № 358 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2023 року за № 1830/40886, міжнародних та національних стандартах відповідно пункту 1 розділу І цієї Методики та інших нормативно-правових актах, нормативно-технічних документах, технічних вимогах (технічних специфікаціях) у сфері електронних комунікацій. | Нормативно-технічні документи - міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти. |  |
| - Сфера застосування |  |  |  |  |  |  |  |
| Ця Методика застосовується для проведення випробувань та розрахунку показників якості ЕКП в мережах МЗ будь-яких технологій і поколінь, зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |
| - глобальної системи мобільного зв’язку (GSM), у тому числі загальної служби пакетного радіозв’язку GPRS/EDGE); |  |  |  |  |  |  |  |
| - універсальної системи рухомого зв’язку (UMTS), у тому числі загальної служби пакетного радіозв’язку HSPA; |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи мобільного зв’язку 4G (LTE - Long Term Evolution); |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи мобільного зв’язку 5G (NR - New Radio) з моменту впровадження. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мета проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Метою проведення випробувань є загальна оцінка відповідності якості ЕКП на мережах мобільного зв’язку встановленим рівням якості відповідно до законодавства України та інформування національного регулятора про реальний стан якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку, а також інформування громадськості щодо рівнів якості електронних комунікаційних послуг на території України. |  |  |  |  | Метою проведення випробувань є отримання національним регулятором інформації про стан якості ЕКП та інформування користувачів електронних комунікаційних послуг про наявний рівень якості електронних комунікаційних послуг з метою забезпечення захисту прав кінцевих користувачів послуг на отримання електронних комунікаційних послуг належної якості та надання їм можливості робити усвідомлений вибір. | Відповідно до Порядку здійснення моніторингу якості: Завданнями моніторингу якості електронних комунікаційних послуг (далі - моніторинг якості) є збирання, вимірювання та/або тестування, оброблення значень параметрів ЯЕКП та розрахунок, аналіз, збереження показників ЯЕКП за визначений період здійснення моніторингу якості для забезпечення НКЕК інформацією про стан якості електронних комунікаційних послуг, а також інформування користувачів електронних комунікаційних послуг (далі - користувач послуг) про наявний рівень якості електронних комунікаційних послуг з метою забезпечення захисту прав кінцевих користувачів послуг на отримання електронних комунікаційних послуг належної якості та надання їм можливості робити усвідомлений вибір. Вважаємо, що мета проведення випробувань повинна відповідати завданням моніторингу якості |  |
| - Об’єкт моніторингу |  |  |  |  | 6. Об’єкт моніторингу якості | Редакційно |  |
| Об’єктами моніторингу є території, на яких надаються електронні комунікаційні послуги в частині отримання значень параметрів якості послуг на мережах мобільного зв’язку для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. |  |  |  |  | Об’єктами моніторингу якості є території, на яких надаються електронні комунікаційні послуги в частині отримання значень параметрів якості послуг на мережах мобільного зв’язку для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. | Редакційно |  |
| відсутній |  |  |  |  | Об’єкти моніторингу якості визначає НКЕК у щорічному Плані моніторингу якості. | Перенесений з п. 9 розділу V |  |
| Об’єкти моніторингу визначаються з урахуванням забезпечення вимог достовірності статистичних даних, що підлягають оцінці. До об’єктів моніторингу можуть належати населені пункти, дороги державного та міжнародного значення, інші об’єкти за умови виконання вимог щодо забезпечення необхідного рівня довіри, визначеного у цій методиці. |  |  |  |  |  |  |  |
| До основного переліку ПЯ ЕК послуг в мережах МЗ відносяться: |  |  |  |  | Показники якості ЕКП мережі рухомого (мобільного) зв'язку щодо яких проводяться випробування: | Вимоги щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, затверджені наказом ДССЗЗІ від 20.09.2021 №576, містять і інші показники якості, які не вимірюються під час драйв-тестів. Пропонуємо, редакційно, не поділяти їх на основні та додаткові (такого поділу немає у Законі та наказі НССЗЗІ), а визначити перелік, базуючись на критерії «щодо яких проводяться випробування:» |  |
| відсоток невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток невдалих викликів для національних викликів; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання, для національних викликів; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації, для методів оцінки POLQA; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань; |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток невдалих спроб встановлення з’єднання набору Інтернет-протоколів передавання даних (Transmission Control Protocol / Internet Protocol, далі-TCP/IP-з’єднання) для отримання послуги протоколу передавання гіпертекстових документів (Hyper Text Transport Protocol, далі - HTTP); |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток TCP/IP-з’єднань для доступу до послуги HTTP, під час встановлення яких відбулося перевищення нормованого часу; |  |  |  |  |  |  |  |
| середня швидкість передавання даних в напрямку від базової станції до кінцевого обладнання; |  |  |  |  |  |  |  |
| середня швидкість передавання даних в напрямку від кінцевого обладнання до базової станції; |  |  |  |  |  |  |  |
| час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки; |  |  |  |  |  |  |  |
| варіація затримки пакетів; |  |  |  |  |  |  |  |
| втрата пакетів. |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Методи визначення параметрів якості електронних комунікаційних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| - Загальні положення |  |  |  |  |  |  |  |
| Для випробування та обчислення ПЯ ЕК послуг МЗ застосовуються метод контрольних викликів (періодичних викликів та/або сеансів передачі голосу або даних та доступу до мережі Інтернет). Контрольні виклики здійснюються за допомогою випробувальних комплексів (далі - ВК): |  |  |  |  |  |  |  |
| мобільних ВК (далі – МВК); |  |  |  |  |  |  |  |
| переносних ВК (далі - ПВК). |  |  |  |  |  |  |  |
| Для проведення випробувань якості голосової електронної комунікації використовуються 2 тестових термінали, які забезпечують передавання та приймання тестових голосових семплів від одного до другого та у зворотному напрямку. Спеціальне вбудоване ПЗ забезпечує обчислення рівня якості передавання за алгоритмом POLQA. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для проведення випробувань якості послуг з надання доступу до Інтернет обмін даними відбуватися між тестовим терміналом та тестовим сервером, який розміщений на технічному майданчику мережі оператора ЕК або в точці/точках обміну трафіку за погодженням з НКЕК. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для здійснення порівняльного аналізу результатів випробування якості ЕКП на мережах мобільного зв’язку застосовується ETSI TR 103 559 «Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Best practices for robust network QoS benchmark testing and scoring». Порівняння послуг досягається шляхом проведення порівняльних тестів, здійснених в однакових умовах, у визначених тестових областях, які представляють або фактично охоплюють основну частину користувачів мобільних послуг. Результати, зібрані в різних областях індивідуально та колективно об’єднані та узагальнені в загальний бал. |  |  |  |  | Процедура порівняльного аналізу та оцінка результатів випробування якості електронних комунікаційних послуг на мережах мобільного зв’язку здійснюється згідно визначеної НКЕК методики відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій, в тому числі з урахуванням ETSI TR 103 559 «Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Best practices for robust network QoS benchmark testing and scoring». Порівняння послуг досягається шляхом проведення порівняльних тестів, здійснених в однакових умовах для постачальників послуг, у визначених тестових областях, які представляють або фактично охоплюють основну частину користувачів мобільних послуг. |  |  |
| IV. Умови та вимоги виконання випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| - Умови виконання випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Випробування проводяться: |  |  |  |  |  |  |  |
| - у русі на автошляхах, вулицях населених пунктах; |  |  |  |  |  |  |  |
| - на технічних майданчиках оператора електронних комунікацій; |  |  |  |  | Видалити | Не зрозумілий пункт, яким чином тест-драйви можна проводити на технічних майданчиках оператора? |  |
| - в приміщеннях споживачів послуг (за їх згодою); |  |  |  |  | Видалити | отримані результати випробувань використовуються для формування даних для проведення візуалізації на онлайн-картах з метою інформування користувачів послуг. Які приміщення маються на увазі? |  |
| - на відкритій місцевості (при пішому переміщені або на стаціонарних позиціях, шляхом використання автотранспорту); |  |  |  |  |  |  |  |
| - на напрямках внутрішніх залізничних сполучень (для випробувань з ПВК у разі визначення необхідності таких випробувань). |  |  |  |  | - на напрямках внутрішніх залізничних сполучень, після визначення об’єктів вимірювання та розробки окремої послідовності та Методики вимірювання. | На певних напрямках курсують різні типи поїздів, відповідно кожен із типів вагонів матиме свій рівень згасання. У разі необхідності необхідно проводити вимірювання на всіх типах поїздів. |  |
| Випробування повинні здійснюватися в кліматичних умовах відповідно до технічних умов (умов експлуатації) випробувального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Організація проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Для проведення випробувань використовуються SIM-картки. |  |  |  |  | Для проведення випробувань використовуються SIM-картки постачальника, у мережі якого проводяться тест-драйви. | Уточнення |  |
| Кількість SIM-карток повинна забезпечувати повноцінне виконання завдання моніторингу. SIM-картки постачальника, у мережі якого проводяться випробування, не повинні мати обмежень та пріоритетів, які можуть вплинути на результати випробувань. При цьому, постачальник має забезпечити блокування міжнародного роумінгу, вихідних міжнародних викликів та вихідних викликів на інші мережі для тих SIM-карток (якщо інше не передбачено завданням), які використовуються для проведення випробувань. |  |  |  |  | Кількість SIM-карток повинна забезпечувати повноцінне виконання завдання моніторингу якості. SIM-картки постачальника, у мережі якого проводяться випробування, не повинні мати обмежень та пріоритетів, які можуть вплинути на результати випробувань. При цьому, постачальник має забезпечити блокування національного, міжнародного роумінгу, вихідних міжнародних викликів та вихідних викликів на інші мережі для тих SIM-карток (якщо інше не передбачено завданням), які використовуються для проведення випробувань. | Пропонуємо блокувати національний роумінг, оскільки термінал може автоматично підключатись до мережі іншого МО при зникненні зв’язку домашнього МО. Підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільну мережу і знизити якість послуг. Для прикладу, лімітація швидкості у нацроумінгу: DL 512kbps, UL 256kbps |  |
| Оператор забезпечує доступ до тестового серверу (медіасерверу) для випробування якості послуг передавання даних (HTTP, Ping, тощо), а розміщення серверу має забезпечити найкоротший маршрут до транспортної мережі оператора. |  |  |  |  |  |  |  |
| HTTP сервер повинен містити тестові файли для завантаження (HTTP Download), які відповідають вимогам, визначеним цією Методикою, а також сторінку для вивантаження тестових файлів (HTTP Upload). |  |  |  |  | Використовуваний для виконання тестування якості послуг контент повинен бути розміщений на спеціально організованих HTTP серверах.. Розміщення серверів має забезпечувати відсутність обмежень по доступності і смузі пропускання, а також рівні умови виконання тестів і достовірність результатів для кожного порівнюваного оператора. Рекомендується розміщення серверів на вузлах зовнішньої магістральної мережі оператора зв'язку Продуктивність серверів і мінімальна гарантована швидкість передачі даних в використовуваних для їх підключення каналах зв'язку не повинна впливати на результати порівняльного тестування. Підключення тестового сервера повинно бути забезпечено з гарантованою смугою пропускання CIR (Committed Information Rate), достатній для виключення впливу на результати тестів продуктивності серверу або порту, через який він підключений. На сервері повинен бути розміщений необхідний для виконання тестів контент. Розрахунок необхідної продуктивності серверу і гарантованої смуги пропускання CIR повинен проводитися з урахуванням передбаченого програмою робіт (замовленням) кількості одночасно працюючих абонентських терміналів, при середній швидкості від 100 Mбіт/с на абонентський термінал. .Сервер повинен забезпечити: - обмін з тестовими комплексами короткими пакетами (Ping) розміром 32 байта і 800 байт по протоколу ICMP; - завантаження та вивантаження тестового файлу даних розміром не менше 1000 MВ по протоколу HTTP, примусово завершується через 10 секунд після початку его передавання. |  |  |
| - Вимоги до техніки безпеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Під час проведення робіт необхідно дотримуватися загальних вимог безпеки та охорони праці, які зазначені в експлуатаційній документації на випробувальний комплекс, а також у нормативних документах з питань охорони праці. |  |  |  |  | Під час проведення випробувань необхідно дотримуватися загальних вимог безпеки та охорони праці, які зазначені в експлуатаційній документації на випробувальний комплекс, а також у нормативних документах з питань охорони праці. | Редакційно |  |
| Спеціальних заходів для забезпечення безпеки проведення випробувань не передбачено. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вимоги до кваліфікації працівників |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи за даною методикою повинні виконуватися спеціально підготовленими фахівцями, які мають вищу технічну освіту, пройшли підготовку щодо виконання робіт з випробувань у мережах МЗ, що підтверджено відповідними сертифікатами від виробників/постачальників випробувальних комплексів і ПЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Методи вимірювань відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій |  |  |  |  | Видалити | Пропонуємо виключити весь пункт. Пункт 10 розділу V (Проведення випробувань) містить перелік методів випробування у прив’язки до конкретних показників. При цьому, застосовуються інші національні та міжнародні стандарти, ніж зазначені у цьому пункті. |  |
| Для показників якості, що визначені в пункті 6 розділу І цієї Методики, застосовуються визначення, процедури та методи вимірювання відповідно до: |  |  |  |  | Видалити | Для однозначності трактування перекладу міжнародних стандартів та рекомендацій пропонуємо в цьому розділі чітко прописати визначення, процедури та методи вимірювання, які описані в цих стандартах та рекомендаціях, та будуть застосовані при вимірюванні показників якості |  |
| ДСТУ ETSI EG 202 057-1:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення»; |  |  |  |  | Видалити | Яка процедура та метод застосовується відповідно до цього стандарту? |  |
| ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему»; |  |  |  |  | Видалити | Яка процедура та метод застосовується відповідно до цього стандарту? |  |
| ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN)»; |  |  |  |  | Видалити | Яка процедура та метод застосовується відповідно до цього стандарту? |  |
| ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2021 «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і тестування важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету»; |  |  |  |  | Видалити | Яка процедура та метод застосовується відповідно до цього стандарту? |  |
| ДСТУ ITU-T Y.2617:2021 «Механізми гарантованої якості послуг та модель робочих характеристик мереж пакетного передавання даних загального користування (ITU-T Y.2617 (06/2016), IDT)». |  |  |  |  | Видалити | Яка процедура та метод застосовується відповідно до цього стандарту? |  |
| V. Проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| - Підготовка до проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Випробування виконуються згідно з Планом-графіком проведення випробувань параметрів якості у мережах мобільного зв’язку (далі – План-графік), який розробляється Державним підприємством та затверджується його керівником. |  |  |  |  | Випробування виконуються згідно з Планом-графіком здійснення моніторингу якості (далі – План-графік) на мережах мобільного зв’язку, який розробляється Державним підприємством, та затверджується його керівником. План-графік повинен містити перелік населених пунктів з зазначенням КАТОТТГ, ідентифікатор дороги/ділянки дороги, запланований маршрут руху МВК між населеними пунктами в поденному розрізі | Наразі НКЕК перед проведенням випробувань присилає Витяг з План-графіка здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг План-графік повинен містити чіткий визначений перелік об’єктів тестування: населені пункти з зазначенням маршруту проїзду ВК між ними, оскільки в областях є дублювання населених пунктів, а також між н.п. можна проїхати по різним дорогам. |  |
| - Підготовка ВК перед початком роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| Перед виконанням випробувань виконується перевірка готовності (загальна діагностика) ВК до роботи. Метою загальної діагностики є перевірка апаратних та програмних засобів ВК на спроможність виконувати завдання. Загальна діагностика виконується візуально за алгоритмом перевірки стану ВК що розроблений постачальником обладнання. |  |  |  |  | Перед виконанням випробувань виконується перевірка готовності (загальна діагностика) ВК до роботи. Метою загальної діагностики є перевірка апаратних та програмних засобів ВК на спроможність виконувати завдання. Загальна діагностика виконується за алгоритмом перевірки стану ВК що розроблений постачальником обладнання. | Редакційно |  |
| При позитивних результатах загальної діагностики ВК вважається готовим до виконання роботи. |  |  |  |  | При позитивних результатах загальної діагностики ВК вважається готовим до виконання роботи. Критерії позитивного результату згідно алгоритму перевірки стану ВК надані в Додатку до цієї Методики | Можливо, є сенс перефразувати цей пункт, тобто описати, що таке позитивний результат? Або пропонуємо додати до Методики критерії позитивного результату |  |
| - Проведення контрольного циклу вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |
| Для фіксації стану готовності ВК до проведення випробувань за завданням, до початку руху, виконується один контрольний цикл випробувань. Результат виконання контрольного циклу у вигляді лог-файлу надсилається у сховище даних в електронному вигляді для ведення електронного журналу загальної діагностики ВК. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рекомендації щодо часу проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| У робочі дні випробування можуть проводитись щоденно в часовому інтервалі від 08.00 до 22:00 годин, а також у періоди найбільшого навантаження на мережу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Періоди найбільшого навантаження на мережу визначаються наступним чином: |  |  |  |  |  |  |  |
| - для центральних та промислових районів міст - у робочі дні з 8:00 до 17:00 годин місцевого часу; |  |  |  |  |  |  |  |
| - для житлових/спальних районів (спальних районів) у робочі дні з 17:00 до 22:00 годин, у вихідні та святкові дні з 12:00 до 20:00; |  |  |  |  |  |  |  |
| - в окремих випадках, цілодобово. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для випробувань на внутрішніх залізничних сполученнях - у відповідності з розкладом руху потягів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Випробування можуть проводитися у передвихідні (передсвяткові), вихідні (святкові) дні в окремих випадках. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рекомендації щодо вибору маршрутів проведення випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Випробування можуть проводитися під час руху визначеним маршрутом на автомобілі, у стаціонарному режимі під час зупинки автомобіля у визначених населених пунктах (пунктах місцевості) або пішим порядком. |  |  |  |  | Випробування можуть проводитися під час руху визначеним у План-графіку маршрутом на автомобілі, у стаціонарному режимі під час зупинки автомобіля у визначених населених пунктах (пунктах місцевості) або пішим порядком. | Редакційне уточнення, оскільки саме в План-графіку зазначається маршрут |  |
| - Виконання випробувань МВК |  |  |  |  |  |  |  |
| Перед проведенням випробувань, заздалегідь складається маршрут руху МВК відповідно з Планом-графіком проведення випробувань параметрів якості у мережах мобільного зв’язку та вимог цієї Методики. |  |  |  |  |  |  |  |
| До маршруту руху МВК при проведенні випробувань у межах населеного пункту можуть включатись: |  |  |  |  |  |  |  |
| - вулиці відповідного населеного пункту (адміністративного центру, міста або селища), а також кільцеві, об'їзні дороги; |  |  |  |  |  |  |  |
| - території значної концентрації абонентів мереж МЗ (центральні площі, вулиці, основні транспортні магістралі населеного пункту, місця компактного мешкання/спальні райони, місця концентрації ділової активності (бізнес райони, великі освітні установи, туристичні зони доступні для проїзду, та інші важливі соціальні об’єкти тощо); |  |  |  |  |  |  |  |
| - території, на яких розташовані заклади державних органів управління; |  |  |  |  |  |  |  |
| - території всередині і навколо великих торгових, культурних і розважальних центрів; |  |  |  |  | території навколо великих торгових, культурних і розважальних центрів; |  |  |
| - території лікарень та великих лікувально-оздоровчих закладів; |  |  |  |  | території навколо лікарень та великих лікувально-оздоровчих закладів; |  |  |
| - території навколо спортивних будівель: споруд відкритого і закритого типу; |  |  |  |  |  |  |  |
| - території об’єктів національної транспортної інфраструктури (вокзалів, аеропортів, річкових портів тощо); |  |  |  |  | території навколо об’єктів національної транспортної інфраструктури (вокзалів, аеропортів, річкових портів тощо); |  |  |
| - інші території, важливі для суспільства та ведення бізнесу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Будь-який з визначених маршрутів повинен бути максимально рівномірно розподілений по території, обраній для проведення випробувань. При складанні маршруту необхідно враховувати можливі обмеження в доступі на територію певних закладів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від маршруту допускається лише у випадку обмеження можливості проїзду автотранспорту через значне погіршення дорожніх умов, проведення ремонтних робіт або інших умов непереборної сили. |  |  |  |  |  |  |  |
| Випробування у русі не повинні перериватися під час короткочасних зупинок, характерних для звичайного режиму руху транспорту (зупинки на світлофорах, дорожні колапси, затори тощо). Під час довготривалих зупинок (на час більше 5 хвилин) випробування повинні бути призупинені до нормального відновлення руху. |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут проведення випробувань на автомобільних дорогах може включати міжнародні автомобільні дороги (з індексом М), національні автомобільні дороги (з індексом Н), регіональні автомобільні дороги (з індексом Р) а також дороги місцевого значення, зокрема територіальні, районні, сільські, та ділянки таких доріг. |  |  |  |  |  |  |  |
| маршрут руху повинен формуватися таким чином, щоб мінімізувати повторні об'їзди вулиць і доріг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання випробувань під час руху на автомобілі повинно проводитись: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в населених пунктах на швидкості до 50 км/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| - поза населеними пунктами на швидкості не більше ніж 90 км/год. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання випробувань ПВК |  |  |  |  |  |  |  |
| До маршруту руху при проведенні випробувань пішим порядком можуть включатись: |  |  |  |  |  |  |  |
| - приміщення або внутрішні (непроїзні) ділянки територій у межах населеного пункту; |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутній |  |  |  |  | території всередині великих торгових, культурних і розважальних центрів; території всередині лікарень та лікувально-оздоровчих закладів; території всередині об’єктів національної транспортної інфраструктури (вокзалів, аеропортів, річкових портів тощо); |  |  |
| - основні напрямки внутрішніх залізничних сполучень, у тому числі на залізничних шляхах метрополітену та станціях (для випробувань з ПВК, у разі визначення необхідності таких випробувань). |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рекомендації щодо обсягів випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Дані, отримані протягом кожної процедури випробувань, зберігаються, накопичуються на носіях для подальшої обробки і формування звітів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Точність оцінки параметрів та рівень довіри визначаються кількістю набраних статистичних даних. |  |  |  |  |  |  |  |
| У Додатку приведені розрахункові дані щодо кількості випробувань при різних значеннях точності оцінки та рівнях довіри та розрахована достатня мінімальна кількість випробувань. |  |  |  |  | У Додатку приведені розрахункові дані щодо кількості випробувань при відносній точності не менше ніж 10% з рівнем довіри не менше ніж 95%, та розрахована достатня мінімальна кількість випробувань. | приведено у відповідність до вимогам ДСТУ 8861:19 |  |
| Розрахунки щодо кількості випробувань проведені відповідно до ETSI EG 201 769-1 та ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019. |  |  |  |  | Розрахунки щодо кількості випробувань проведені відповідно до ETSI EG 201 769-1, ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019, ETSI EG 202 057-2, ETSI EG 202 057-4. | Зазначені розробником документи стосуються тільки мовної інформації. Пропонуємо доповнити щодо передачі даних. |  |
| - Обробка результатів випробувань |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримані результати випробувань підлягають постобробці, яка включає оброблення, аналіз, зберігання для надання Регуляторному органу інформації про стан якості електронних комунікаційних послуг на мережах мобільного зв’язку та відображення у підсистемі візуалізації результатів моніторингу Державного підприємства. |  |  |  |  | Отримані результати випробувань за маршрутом руху підлягають постобробці, яка включає верифікацію даних, оброблення, аналіз, зберігання інформації про стан якості електронних комунікаційних послуг на мережах мобільного зв’язку. | Отримані результати випробувань підлягають обов’язковій перевірці щодо можливих технічних збоїв зі сторони МВК, ПВК або ТТ або їх складових. Уточнення відповідно до вимог ДСТУ 8861:2019 |  |
| Для оцінки якості ЕК послуг, проводиться розрахунок показників якості по відношенню до об’єкту моніторингу із забезпеченням необхідних рівнів довіри та точності. |  |  |  |  | Для оцінки якості ЕК послуг проводиться розрахунок показників якості по відношенню до об’єкту моніторингу якості із забезпеченням необхідних рівнів довіри та точності. | Уточнення |  |
| Об’єкти моніторингу визначає НКЕК у щорічному Плані моніторингу якості. |  |  |  |  | Видалити | Перенесений в п.6 розділу І |  |
| Результатом постобробки є отримання обчислених (розрахованих) значень ПЯ ЕКП МЗ, які описані в розділі 5.6 цієї методики, у різних варіантах відображення (наприклад, на електронній карті місцевості, у табличному вигляді, у графічному вигляді тощо). |  |  |  |  | Результатом постобробки є отримання обчислених (розрахованих) значень ПЯ ЕКП МЗ, які описані в п. 10 розділу V цієї методики, у різних варіантах відображення (наприклад, на електронній карті місцевості, у табличному вигляді, у графічному вигляді тощо). | Редакційно |  |
| Випробування та постобробка результатів випробувань виконується з використанням спеціалізованого програмного забезпечення |  |  |  |  | Видалити | Обробка може проводитись без застосування спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад Exel) |  |
| Отримані результати постобробки повинні забезпечувати проведення аналізу і оцінювання якості ЕКП МЗ по мережах різних операторів, які порівнюються. |  |  |  |  | Отримані результати постобробки повинні забезпечувати повноту інформації про стан якості ЕКП МЗ у мережах різних операторів | З огляду на мету проведення випробувань, а саме отримання інформації про стан якості ЕКП та інформування користувачів електронних комунікаційних послуг про наявний рівень якості електронних комунікаційних послуг. Оцінювання якості та порівняння не є метою проведення випробувань. |  |
| - Визначення та методи розрахунку ПЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Відсоток невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів (Qнсп) |  |  |  |  | 10.1. Відсоток невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів (Attach Failure Ratio) |  |  |
| Показник Qнсп визначають як відсоток випадків, коли споживач не може здійснити успішне приєднання до мережі з комутацією пакетів і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує ймовірність того, що абонент не зможе підключитися до мережі з комутацією пакетів. Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до формули (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 5.3 ETSI TS 102 250-2. |  |  |
| (5.1) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nнсп – кількість невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів;. Nсп – загальна кількість спроб приєднання до мережі за період випробувань.. | Видалити |  |  |
| Показник Qнсп повинен визначатися тільки за умови придатності радіомережі. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Узагальнена послідовність дій (у відповідності до ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (п.5.3)) для спостереження спроби реєстрації в мережі з комутацією пакетів наведена у п.5.7.2. цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Nсп – загальна кількість успішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів за період випробувань. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Показник Qпкп визначають як відношення кількості спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання, до загальної кількості спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів і розраховується за формулою: |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| , (5.2) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nспм – кількість спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання, при яких час приєднання до мережі з комутацією пакетів не перевищує часу Тнпр, визначеного відповідним нормативним документом. Нормоване значення параметра Тнпр встановлено наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.09.2021 № 576 «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку» та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1298/36920. За результатами випробувань значення параметра Тнпр визначається як різниця між часом приєднання до мережі та часом початку спроби приєднання.. Nсп – загальна кількість успішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів за період випробувань.. | Видалити |  |  |
| Процедура здійснюється під час виконання п.5.6.4 цієї методики та описується у п 5.7.2.2. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Час приєднання до мережі з комутацією пакетів визначено у п.5.6 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019. Процедура здійснюється під час послідовного виконання команд терміналом PS detach та PS attach. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| 10.2. Відсоток невдалих національних викликів (Qнвв) |  |  |  |  | 10.2. Відсоток невдалих національних викликів (Telephony Service Non-Accessibility) |  |  |
| Показник Qнвв визначають, відповідно до п.6.6.1 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості невдалих національних викликів до загальної кількості національних викликів за період проведення випробувань і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує ймовірність того, що абонент не зможе отримати доступ до послуги голосової електронної комунікації мобільного зв'язку. Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 6.6.1 ETSI TS 102 250-2. |  |  |
| (5.3) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nнвв – кількість невдалих національних викликів;. Nзкв – загальна кількість національних викликів за період випробування.. | Видалити |  |  |
| Процедура для обчислення показника відсоток невдалих національних викликів (Qнвв) наведена в п.5.7.1 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| 10.3. Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання для національних викликів (Qввчз) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник Qввчз визначають, відповідно до п.6.6.2 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання, до загальної кількості вдалих викликів, зроблених за період проведення випробувань і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує ймовірність того, що абонент встановлює з’єднання в межах нормованого часу. Показник визначають, як відношення кількості викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання, до загальної кількості вдалих викликів, зроблених за період проведення випробувань, і розраховують за формулою: Час встановлення з’єднання (Telephony Setup Time) визначається та розраховується відповідно до формули (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті п.6.6.2 ETSI TS 102 250-2. Норма за часом встановлення з’єднання встановлюється наказом центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. |  |  |
| (5.4) |  |  |  |  | Перенесено | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nввчз – кількість вдалих викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання;. Nзкпв – загальна кількість вдалих викликів, зроблених за період проведення випробувань.. | Видалити |  |  |
| Часом встановлення з’єднання виклику, відповідно до ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 п.6.6.2, вважається період часу, який починається з моменту натиснення кнопки «виклик» на ТТ (або її автоматичного натиснення) до моменту отримання стороною, яка передала сигнал виклику, одного із сигналів, зокрема: |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - відповідь віддаленого абонента; |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - тоновий сигнал зайнятості віддаленого абонента; |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - контроль посилки виклику. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Процедура для обчислення показника відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання для національних викликів (Qввчз) наведена в п.5.7. цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| 10.4. Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації (Qзвям) |  |  |  |  | 10.4. Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації (Telephony Speech Quality on Call Basis) |  |  |
| Показник Qзвям визначають, відповідно до п. 6.6.4 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації (гучність, розбірливість, розпізнаваність мови), до загальної кількості з’єднань, встановлених за період проведення випробувань і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник відображає кількісну оцінку наскрізної якості мовлення якості передачі мовлення послуги мобільного зв'язку. Цей параметр обчислює якість мовлення на основі завершених дзвінків. Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 6.6.3 ETSI TS 102 250-2. |  |  |
| (5.5) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nзвям – кількість з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації. Нормований рівень за шкалою MOS встановлюється відповідним нормативними актами;. Nзкз – загальна кількість з’єднань, встановлених за період випробувань або за звітний період.. | Видалити |  |  |
| Оцінка розбірливості мови повинна бути виконана з використанням методів POLQA. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Процедура для обчислення показника відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації (Qзвям) наведена в п.5.7.2 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| 10.5. Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань (Qрвз) |  |  |  |  | 10.5. Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань ( Telephony Cut-off Call Ratio, %) |  |  |
| Показник Qрвз визначають, відповідно до п.6.6.5 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента, до загальної кількості з’єднань, встановлених за період проведення випробувань і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує ймовірність того, що успішна спроба дзвінка буде перервана з іншої причини, ніж навмисне переривання з боку А- або В-абонента. Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до формули (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 6.6.5 ETSI TS 102 250-2. |  |  |
| (5.6) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nзпр – кількість встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента;. Nзквз – загальна кількість з’єднань, встановлених за період випробувань.. | Видалити |  |  |
| Спостереження за передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента відбуваються під час виконання процедури зазначеної в п.5.7.2 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - Відсоток невдалих спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР (Qн HTTP) |  |  |  |  | 10.6. Відсоток невдалих спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР (HTTP IP-Service Access Failure Ratio, %) |  |  |
| Показник Qн HTTP визначають, відповідно до п.6.8.3 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості невдалих спроб встановлення TCP/IP-з’єднання із сервером передачі даних до загальної кількості спроб встановлення TCP/IP-з’єднання, зроблених за період проведення випробувань і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує ймовірність того, що абонент не зможе успішно встановити TCP/IP-з'єднання з сервером сервісу. Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до формули (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 6.8.3 ETSI TS 102 250-2. |  |  |
| (5.7) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Nн спр ІР з’єдн – кількість невдалих спроб встановлення TCP/IP-з’єднання із сервером передачі даних;. Nспр ІР з’єдн – загальна кількість спроб з’єднання із сервером передачі даних за період випробувань.. | Видалити |  |  |
| Примітка 1. Показник розраховують лише за умов: |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| – ТТ перебуває в режимі «PS Attach» (режим «PS Attach» передбачає, що процедура PS Attach була попередньо успішно виконана); |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Примітка 2. Не допускається одночасного спостереження різних послуг (наприклад - передача файлу UL, передача файлу DL або перегляд веб-сторінок). |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Процедура визначення параметрів, які використовуються при розрахунках показника Qн HTTP наведена в п.5.7.3 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - Відсоток ТСР/ІР-з’єднань для доступу до послуги НТТР, під час встановлення яких відбулось перевищення значення нормованого часу (Qневч_ІР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник Qневч_ІР визначають, відповідно до п.6.8.4 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення кількості спроб TCP/IP-з’єднань, при встановленні яких відбулось перевищення нормованого часу, до загального числа TCP/IP-з’єднань і розраховують за формулою: |  |  |  |  |  | П.6.8.4 ДСТУ описує показник HTTP IP-Service Setup Time [s]. |  |
| (5.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| де:; Nневч_IP_з'єдн – кількість спроб TCP/IP-з’єднань, при встановленні яких відбулось перевищення значення нормованого часу, встановленого нормативними документами. Випробування часу виконується під час виконання процедури зазначеної в п. 5.7.3 цієї методики;. Nспр_IP_з’єдн – загальна кількість спроб встановлення TCP/IP-з’єднань за період випробувань.. |  | п. 5.7.3 потребує уточнення |  |
| - Середня швидкість передавання даних (Vшв_HTTP) |  |  |  |  | 10.8 Середня швидкість передавання даних в напрямку від базової станції до кінцевого обладнання (HTTP Mean Data Rate, kbit/s) | Приведено назву укр. мовою у відповідність до назви показника згідно наказу ДССЗЗІ №576. Поряд наведено показник англ.мовою згідно його назви в ETSI. |  |
| Показник Vшв_HTTP у кбіт/с визначають, відповідно до п.6.8.7 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як відношення розміру отриманих даних до часового інтервалу від початку передавання до кінця і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник описує середню швидкість передачі даних (download), виміряну протягом усього часу з’єднання з сервісом. Передача даних повинна бути успішно завершена. Необхідною умовою для цього показника є доступ до мережі та сервісу (web page). Визначення показника та його розрахунок здійснюються відповідно до формули (Abstract Equation) та контрольних точок (Trigger Points), зазначених у пункті 6.8.7 ETSI TS 102 250-2. Показник розраховується тільки для радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» (UMTS (та подальші релізи), LTE (та подальші релізи), 5G NR (та подальші релізи)). Загальна методологія вимірювання показників якості визначається відповідно до статті 4(1) (d) BoR (22) 81 «BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation» Метод вимірювання швидкості зазначений в пункті 3.1 BoR (22) 72 «Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology». | Definitions according to Article 4(1) (d) of the Open Internet Regulation, are included in BoR (22) 81, par. 140-157. Guidance to NRAs on IAS speed measurements is provided in section 3.1 of BEREC’s Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology doc BoR (22) 72 |  |
| (5.9) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Wроз дан – об’єм даних користувача (файла або веб-сторінки), кбіт;. ТПД зав – час завершення передавання даних, с;. ТПД поч – час початку передавання даних, с.. | Видалити |  |  |
| Значення показника, згідно до вимог ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (п.6.8.7) розраховують лише для випадків вдалого передавання даних. Процедура визначення параметрів, які використовуються при розрахунках показника Vшв_HTTP наведена в таблиці 3 в п. 5.7.3 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Тестовий файл, що передається, повинен містити дані що не можуть бути стиснуті архіваторами. Практичним рішенням з вибору тестового файлу може бути застосування вже стиснутого файлу даних (наприклад, файл формату zip або jpg, mp3, pdf тощо). |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| Показник середня швидкість передавання даних (Vшв_HTTP) розраховується окремо для середньої швидкості передавання даних в напрямку від базової станції до кінцевого обладнання Vшв DL_HTTP та середньої швидкості передавання даних в напрямку від кінцевого обладнання до базової станції Vшв UL_HTTP. |  |  |  |  |  | Потребує додаткового опрацювання. Чи розповсюджується метод, зазначений у пункт 6.8.7 ETSI TS 102 250-2, на вимірювання середньої швидкості в напрямку від кінцевого обладнання до базової станції? |  |
| - Час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки |  |  |  |  | Потребує доопрацювання 10.9. Час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки (Ping Round Trip Time) |  |  |
| Показник Тping визначають, відповідно до п.6.3 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019, як час, виражений в мілісекундах, між відправленням «запиту відгуку» до отримання «відклику» (PING) за протоколом ICMP на дійсну IP-адресу, і розраховують відповідно до вимог ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2021 (п.5.5) за формулою: |  |  |  |  | Даний показник визначає час, необхідний для проходження пакета від джерела до місця призначення і назад. Він використовується для вимірювання затримки в мережі в певний момент часу. Для цього вимірювання послуга вже повинна бути встановлена. Вимірювання показника здійснюються відповідно до п.6.3 ETSI TS 102 250-2. Показник розраховується тільки для радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» (LTE (та подальші релізи), 5G NR (та подальші релізи)). |  |  |
| (5.10) |  |  |  |  | Видалити | Прибрати формули, залишити посилання на конкретний стандарт |  |
| де:; Ті – час затримки пакета з номером і;. n – кількість пакетів у випробувальному циклі.. | Видалити |  |  |
| Процедури для обчислення показника час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки визначені в 5.7.4 цієї методики. |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| - Варіація затримки пакетів |  |  |  |  | 10.10 Тремтіння сигналу (джиттер)/ варіація затримки пакетів (jitter) |  |  |
| Варіацію затримки пакетів (джиттер, J) визначають як стандартне відхилення для послідовності значень затримки пакетів відповідно до вимог ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2021 (п.5.5.3). Послідовність значень затримки пакетів отримується при виконання процедури зазначеної у п.5.7.4 цієї методики. |  |  |  |  | Джиттер — це зміна між максимальною та мінімальною затримкою в межах певного часового вікна. Затримка обробки вузла (включаючи затримку в черзі) є основним фактором джиттера. Розрахунок показника здійснюється відповідно до вимог пунктів 6.2, 7.1.2. та 7.2.2 ДСТУ ITU-T Y.2617:2021. Показник якості визначається відповідно до IETF RFC 3393. Метод вимірювання показника зазначений в пункті 3.2 BoR (22) 72 «Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology». | Потребує доопрацювання |  |
| - Втрата пакетів (відсоток втрати пакетів, Pingdrop_ratio) |  |  |  |  | Втрата пакетів (packet loss ratio) |  |  |
| Показник Pingdrop_ratio визначають як відношення кількості неотриманих «відкликів» до загальної кількості відправлених «запитів відклику» і розраховують за формулою: |  |  |  |  | Даний показник означає вірогідність того, що переданий пакет не досягне місця призначення (адресата). Показник визначається відповідно до п. 6.3, 7.1.3. та 7.2.3. ДСТУ ITU-T Y.2617:2021. Ref. ITU-T Y.2617. The total number of packets failing to deliver through the network divided by the total number of transmitted packets. Ref. ITU-T Y. 1540 IP packet loss ratio (IPLR) is the ratio of total lost IP packet outcomes to total transmitted IP packets in a population of interest. Measurement method: Ref. BEREC Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology in the respective valid version (currently (BoR (22) 72, Sec. 3.3). Показник якості визначається відповідно до ДСТУ ITU-T Y.2617:2021 та ITU-T Y. 1540. Метод вимірювання показника зазначений в пункті 3.3 BoR (22) 72 «Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology». | Потребує доопрацювання |  |
| (5.11) |  |  |  |  | Видалити |  |  |
| де:; Pinglost – кількість неотриманих «відкликів». Pingtot – загальна кількість відправлених «запитів виклику».. Спостереження за втратами пакетів виконуються під час виконання процедури зазначеної в п.5.7.4 цієї методики. | Видалити |  |  |
| Показник визначається відповідно до п. 6.3 ДСТУ ITU-T Y.2617:2021. |  |  |  |  | Видалити | Перенесено в перший абзац |  |
| 11. Процедури проведення випробувань |  |  |  |  | 11. Цикли визначення параметрів показників якості | Пропонуємо винести в окремий додаток |  |
| Зазначені нижче процедури призначені для складання програм випробування. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Програма випробування має містити хоча б одну процедуру але може містити більше однієї процедури які виконуються одна за одною з дотримуванням відповідних пауз між ними. Кожна з процедур призначена для визначення одного, або більше параметрів, для обчислення показників якості послуг. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| 11.1. Процедура для визначення доступності послуги голосової електронної комунікації |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Ця процедура виконує спробу встановити з’єднання з іншим абонентом мережі. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| У якості абонента може бути багатоканальний автовідповідач мережі або ТТ, який працює у режимі автовідповідача. Послідовність дій при виконанні процедури голосового виклику наведена у Таблиці 1 Методики. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Таблиця 1 – Послідовність дій для голосового виклику |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Подія; Результати що спостерігаються; Опис процедури/протокол. Спроба здійснення виклику; Час встановлення з’єднання або невдале з’єднання; На ТТ передаються команди здійснення виклику. Встановлення з’єднання; (тривалість з’єднання не менше 5 с); Фіксація часу встановлення з’єднання або невдале з’єднання. Нормальне роз’єднання. | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Результати кожної спроби зберігаються для подальшого обчислення показників: «Відсоток невдалих національних викликів», «Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання для національних викликів». Обчислення показників визначено у п. 5.6.3 та п. 5.6.4 відповідно. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| 11.2. Процедура визначення якості передавання мовної інформації |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Ця процедура виконує спробу встановити з’єднання з абонентом мережі, здійснити оцінку якості передавання мовної інформації та спостереження за випадками передчасного роз’єднання. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| У якості абонента може бути багатоканальний автовідповідач з функцією визначення рівня якості передавання мовної інформації або ТТ який працює у режимі автовідповідача функцією визначення рівня якості передавання мовної інформації. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Послідовність дій для спостереження за подіями при виконанні процедури визначення якості передавання мовної інформації наведена у Таблиці 2 Методики. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Таблиця 2 – Послідовність дій для голосового виклику |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Подія; Результати що спостерігаються; Опис процедури/протокол. Спроба здійснення виклику; Час встановлення з’єднання або невдале з’єднання; На ТТ передаються команди здійснення виклику. Встановлення з’єднання; Якість передавання мовної інформації, роз’єднання не за ініціативою абонента (тривалість з’єднання не менше 120 c); Фіксація часу встановлення з’єднання, фіксація результатів оцінки якості передавання мовної інформації та роз’єднання не за ініціативою абонента.. Нормальне роз’єднання. | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Результати кожної спроби зберігаються для подальшого обчислення показників: «Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації», «Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань». Обчислення показників визначено у п. 5.6.5, п.5.6.6. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| 11.3. Процедура визначення якості передавання даних |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Ця процедура імітує спробу під’єднання до мережі Інтернет (встановлення TCP/IP-з’єднання із сервером послуги) та подальшого передавання (завантаження або відвантаження) за протоколом НТТР файлу з нестисливими даними згідно вимог ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2021 (Додаток D). Послідовність дій для випробування показників згідно п.п. 5.6.7, 5.6.8 та 5.6.9 наведена у таблиці 3 Методики. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Таблиця 3 – Послідовність дій випробування середньої швидкості передавання даних за протоколом НТТР |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Подія |  | Результати що спостерігаються |  | Опис процедури/протокол | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Спроба встановити TCP/IP-з’єднання із сервером послуги |  | Початок: користувач вводить URL-адресу і натискає кнопку «Enter/Send». |  | Перший пакет [SYN] відправлено |  |  |  |
| Невдала спроба |  | TCP/IP-з’єднання із сервером не встановлено протягом часу очікування 30с |  |  |  |  |  |
| Вдале з’єднання |  | Передавання даних: Починається завантаження або вивантаження файлу |  | Прийом/передача першого пакету даних. Фіксація часу початку передачі |  |  |  |
| Вдале передавання |  | Передавання даних: Завантаження або вивантаження файлу закінчено або зупинене по тайм-ауту |  | Прийом/передача останнього пакету даних, або зупинка передачі по таймеру Фіксація часу закінчення передачі |  |  |  |
| Невдале передавання |  | Передавання даних завершено раніше та дані не передано у повному обсязі |  |  |  |  |  |
| Результати кожної спроби зберігаються для подальшого обчислення показників: «Відсоток невдалих спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР», «Відсоток ТСР/ІР-з’єднань для доступу до послуги НТТР, під час встановлення яких відбулось перевищення значення нормованого часу», «Середня швидкість передачі даних». Обчислення показників визначено у п. 5.6.7, п. 5.6.8, п.5.6.9. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| 11.4. Процедура Ping |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Ця процедура виконує спробу відправлення пакетів ICMP echo request (ping) та очікування пакетів ICMP echo reply згідно вимог технічній специфікації ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (п.6.3). Послідовність дій для спостерігання за подіями та випробування часу наведена у таблиці 4 Методики. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Таблиця 4 - Послідовність дій для випробування часу ping |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Подія; Результати що спостерігаються; Опис процедури/протокол. Підготовча операція; Результати не спостерігаються; Відправлення пакету (800 байт) ICMP echo request за вказаною ІР-адресою. (Всього за один сеанс 5 пакетів). Тpacket_sent; Старт: Користувач запускає Ping з ТТ.; Відправлення пакету (32 байт) ICMP echo request за вказаною ІР-адресою. (Всього за один сеанс 10 пакетів). Tpacket_received; Стоп: Отримання/втрата пакету ICMP echo reply; фіксація часу відклику Echo reply або фіксація відсутності відклику впродовж 1000мс. | Винесено в окремий додаток |  |  |
| 11.5. Об'єднання процедур у цикли |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Для оптимального розподілу часових ресурсів під час проведення випробувань параметри можуть групуватися за певними циклами. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| У Таблиці 5 Методики наведено приклад розподілу показників за відповідними циклами. |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Таблиця 5 - Приклад розподілу показників за відповідними циклами |  |  |  |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Найменування циклу |  |  | Назва показника |  | Винесено в окремий додаток |  |  |
| Цикл для послуги голосової електронної комунікації |  |  | Відсоток невдалих викликів для національних викликів |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання, для національних викликів |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації, для методів оцінки POLQA |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента, для національних з’єднань |  |  |  |  |
| Цикл для послуги доступу до Інтернету |  |  | Відсоток невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток невдалих спроб встановлення з’єднання набору Інтернет-протоколів передавання даних (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) для отримання послуги протоколу передавання гіпертекстових документів (Hyper Text Transport Protocol) |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток TCP/IP-з’єднань для доступу до послуги HTTP, під час встановлення яких відбулося перевищення нормованого часу |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня швидкість передавання даних в напрямку від базової станції до кінцевого обладнання |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня швидкість передавання даних в напрямку від кінцевого обладнання до базової станції |  |  |  |  |
|  |  |  | Час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки |  |  |  |  |
|  |  |  | Варіація затримки пакетів |  |  |  |  |
|  |  |  | Втрата пакетів |  |  |  |  |

Ref. ITU-T Y.1540 is included for Packet Loss Ratio as this allows the same standard to be used for the IP packet loss ratio, the IP packet error ratio and the IP service availability. ITU-T Y.2716 defines the packet loss ratio, but not the other two QoS parameters, and it is not appropriate to use different standards for these three QoS parameters.

Ref. ITU-T Y.1540 is included for Packet Loss Ratio as this allows the same standard to be used for the IP packet loss ratio, the IP packet error ratio and the IP service availability. ITU-T Y.2716 defines the packet loss ratio, but not the other two QoS parameters, and it is not appropriate to use different standards for these three QoS parameters.

Ref. ITU-T Y.1540 is included for Packet Loss Ratio as this allows the same standard to be used for the IP packet loss ratio, the IP packet error ratio and the IP service availability. ITU-T Y.2716 defines the packet loss ratio, but not the other two QoS parameters, and it is not appropriate to use different standards for these three QoS parameters.

Ref. ITU-T Y.1540 is included for Packet Loss Ratio as this allows the same standard to be used for the IP packet loss ratio, the IP packet error ratio and the IP service availability. ITU-T Y.2716 defines the packet loss ratio, but not the other two QoS parameters, and it is not appropriate to use different standards for these three QoS parameters.