Додаток № 2 до листа від 23.02.2024 № 20/24

Додаток 1

до Методики вимірювання параметрів якості та розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку при здійсненні моніторингу якості електронних комунікаційних послуг

(пункт 8 розділу V)

Розрахунок кількості випробувань

1. Кількість випробувань розраховується за кожним показником якості електронних комунікаційних послуг, що підлягає випробуванню. Кількість випробувань залежить від відносної точності, нормованого (заданого) рівня показника якості та рівня довіри.

2. Рівні показників якості електронних комунікаційних послуг встановлюються Центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

Результати випробувань за об’єктом, зазначеним у Плані моніторингу якості, мають забезпечувати відносну точність не менше ніж 10% з рівнем довіри не менше ніж 95%, що відповідає вимогам ДСТУ 8861:2019.

Обґрунтування:

В ДСТУ 8861:2019 вказано:

Рівень довіри вказує на ймовірність того, що істинне значення знаходиться у вказаному діапазоні. Якщо рівень довіри становить 95%, це означає, що з ймовірністю 95% результат буде в межах вказаного діапазону. Іншими словами, існує 95% впевненість у тому, що отримане значення вірне з урахуванням відносної точності.

Відносна точність вказує, наскільки вимірювання може відрізнятися від істинної величини. Якщо відносна точність становить 10%. Це означає, що результат може бути відхилений на ±10% від реального значення. Чим менше відносна точність, тим точніше вимірювання.

3.	Взаємозв’язок між потрібною кількістю випробувань, величиною рівня показника якості, точності випробувань та рівнем довіри визначено в ETSI EG 201 769-1 (Annex C) та ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019 (Додаток А.3 для випадкових величин з нормальним розподілом ймовірностей (розподіл Гаусса)):

Де:

N – потрібна кількість випробувань;

σ(α)=1,96 для рівня довіри 95% (розраховується в залежності від рівня довіри)

p – величина нормованого (заданого) рівня показника якості (наприклад, якщо нормативне значення показника складає 5%, то р=0,05);

Δ=δ*p – довірчий інтервал для показника, що оцінюється, який відповідає заданому рівню довіри;

δ – відносна точність оцінювання.

Враховуючи, що для рівня довіри 95% σ(α)=1,96, а Δ=δ*p отримуємо:

Із наведеної формули видно, що кількість випробувань залежить від відносної точності, нормованого (заданого) рівня показника якості та рівня довіри (див. Рисунок 1).

4. Об’єкти моніторингу визначаються НКЕК з урахуванням забезпечення вимог достовірності даних, що підлягають оцінці.

Для мобільного зв’язку до об’єктів моніторингу якості можуть належати населені пункти, автомобільні та залізничні шляхи України:

міста з чисельністю населення від 500 000 осіб;

міста (або в їх сукупності) з чисельністю населення від 100 000 до 500 000 осіб;

міські та сільські населені пункти (або в їх сукупності) з чисельністю населення від 10 000 до 100 000 осіб;

міські та сільські населені пункти (або в їх сукупності) з чисельністю населення від 2 000 до 10 000 осіб;

міські та сільські населені пункти (або в їх сукупності) з чисельністю населення до 2 000 осіб;

автомобільні дороги: міжнародні, національні, регіональні (окремо або в їх сукупності);

шляхи сполучення залізничного транспорту загального користування (окремо або в їх сукупності).

НКЕК формує об’єкт моніторингу якості, що складається із сукупності складових об’єкту (населених пунктів/автомобільних доріг/шляхів сполучень залізничного транспорту), виходячи з критерію того, що мінімальна кількість випробувань за складовим об’єкту за звітний період 1 рік має забезпечувати відносну точність не менше ніж 60% з рівнем довіри не менше ніж 80%.

5. Розрахунок мінімальної кількості випробувань за рік для об’єктів моніторингу якості, необхідних для оприлюднення оцінки даних, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва показника | Рівень довіри 95% |
| --- | --- |
|  | Відносна точність 10% |
| відсоток невдалих спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів (не більше ніж 10%) | 3457 |
| відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів (не менше 90%) | 3457 |
| відсоток невдалих викликів для національних викликів (не більше ніж 10%) | 3457 |
| відсоток викликів, які відповідають нормам за часом встановлення з’єднання, для національних викликів (не менше 90%) | 3457 |
| відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передавання мовної інформації, для методу оцінки POLQA (не менше ніж 70%) | 896 |
| відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента, для національних з’єднань (не більше ніж 5%) | 7299 |
| відсоток невдалих спроб встановлення з’єднання набору Інтернет-протоколів передавання даних (Transmission Control Protocol / Internet Protocol, далі – TCP/IP-з’єднання) для отримання послуги протоколу передавання гіпертекстових документів (Hyper Text Transport Protocol, далі – HTTP) (не більше ніж 5%) | 7299 |
| відсоток TCP/IP-з’єднань для доступу до послуги HTTP, під час встановлення яких відбулося перевищення нормованого часу (не більше ніж 5%) | 7299 |
| середня швидкість передавання даних в напрямку від базової станції до кінцевого обладнання 1 | не встановлено |
| середня швидкість передавання даних в напрямку від кінцевого обладнання до базової станції 1 | не встановлено |
| час затримки між пакетами відправлення та приймання в обидва боки 1 | не встановлено |
| варіація затримки пакетів 1 | не встановлено |
| втрата пакетів (не більше ніж 1%) | 38032 |

Примітка 1: кількість випробувань відповідає кількості циклів, що містять спроби встановлення з’єднання набору Інтернет-протоколів.

6. Розрахунок мінімальної кількості випробувань для різних типів циклів в залежності від різних складових об’єкту моніторингу за звітний період 1 рік наведено у Таблиці ____.

Пропонуємо скоригувати Таблицю з урахуванням запропонованої вище у п.4 Додатку відносної точності та рівня довіри для складових об’єкту моніторингу.

Таблиця ___

| Найменування циклу | Міста з населенням понад 500 000 осіб | Міста з населенням від 100 000 до 500 000 осіб | Міста з населенням від 10 000 до 100 000 осіб | Населені пункти з населенням від 2000 до 10 000 осіб | Населені пункти з населенням до 2 000 осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рівень довіри 95%, відносна точність 10% | Рівень довіри 96%, відносна точність 20% | Рівень довіри 81%, відносна точність 40% | Рівень довіри 52%, відносна точність 48% | Рівень довіри 52%, відносна точність 48% |
|  | Кількість випробувань | Кількість випробувань | Кількість випробувань | Кількість випробувань | Кількість випробувань |
| Цикл для голосової електронної комунікації | 7300 | 2000 | 200 | 40 | 40 |
| Цикл для доступу до Інтернету | 7300 | 2000 | 200 | 40 | 40 |

7. Розрахунок кількості випробувань в залежності від рівня довіри при заданій відносній точності 10% - 40% та встановленому нормованому (заданому) рівні оцінюваного показника наведено у Таблиці 2.

Пропонуємо Таблиці 2 або виключити з тексту додатку, або обґрунтувати з якою метою наводяться ці розрахунки, ким і на якому етапі процедури (порядку) моніторингу вони будуть застосовуватися, як вони узгоджуються з зазначеними вище вимогами щодо відносної точності та рівня довіри щодо вимірювань для об’єкту та для складових об’єкту.

Рисунок 1 - Залежність кількості випробувань від рівня довіри 60…95% при заданій відносній точності 10% та  нормованому (заданому) рівні оцінюваного показника

Таблиця 2 - Розрахунок кількості випробувань в залежності від рівня довіри при заданій відносній точності 10% - 40% та встановленому нормованому (заданому) рівні оцінюваного показника

| Очікуване значення показника якості | Кількість випробувань для обраного рівня довіри та відносної точності 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 1 | 4444 | 5718 | 6985 | 8563 | 10708 | 13093 | 16220 | 20529 | 26627 | 38032 |
| 1,5 | 2948 | 3793 | 4633 | 5680 | 7103 | 8684 | 10759 | 13617 | 17662 | 25227 |
| 2 | 2200 | 2830 | 3457 | 4238 | 5300 | 6480 | 8028 | 10161 | 13179 | 18824 |
| 2,5 | 1751 | 2253 | 2752 | 3373 | 4218 | 5158 | 6390 | 8087 | 10489 | 14982 |
| 3 | 1451 | 1868 | 2281 | 2797 | 3497 | 4276 | 5297 | 6705 | 8696 | 12421 |
| 3,5 | 1238 | 1593 | 1945 | 2385 | 2982 | 3646 | 4517 | 5717 | 7416 | 10592 |
| 4 | 1077 | 1386 | 1693 | 2076 | 2596 | 3174 | 3932 | 4977 | 6455 | 9220 |
| 4,5 | 953 | 1226 | 1497 | 1836 | 2295 | 2807 | 3477 | 4401 | 5708 | 8153 |
| 5 | 853 | 1097 | 1341 | 1643 | 2055 | 2513 | 3113 | 3940 | 5110 | 7299 |
| 6 | 703 | 905 | 1105 | 1355 | 1695 | 2072 | 2567 | 3249 | 4214 | 6019 |
| 7 | 596 | 767 | 937 | 1149 | 1437 | 1757 | 2177 | 2755 | 3573 | 5104 |
| 8 | 516 | 664 | 811 | 995 | 1244 | 1521 | 1884 | 2385 | 3093 | 4418 |
| 9 | 454 | 584 | 713 | 875 | 1094 | 1337 | 1657 | 2097 | 2719 | 3884 |
| 10 | 404 | 520 | 635 | 778 | 973 | 1190 | 1475 | 1866 | 2421 | 3457 |
| 15 | 254 | 327 | 400 | 490 | 613 | 749 | 928 | 1175 | 1524 | 2177 |
| 20 | 180 | 231 | 282 | 346 | 433 | 529 | 655 | 829 | 1076 | 1537 |
| 25 | 135 | 173 | 212 | 259 | 324 | 397 | 492 | 622 | 807 | 1152 |
| 30 | 105 | 135 | 165 | 202 | 252 | 309 | 382 | 484 | 628 | 896 |

Продовження таблиці 2

| Очікуване значення показника якості | Кількість випробувань для обраного рівня довіри та відносної точності 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 1 | 1111 | 1430 | 1746 | 2141 | 2677 | 3273 | 4055 | 5132 | 6657 | 9508 |
| 1,5 | 737 | 948 | 1158 | 1420 | 1776 | 2171 | 2690 | 3404 | 4415 | 6307 |
| 2 | 550 | 708 | 864 | 1060 | 1325 | 1620 | 2007 | 2540 | 3295 | 4706 |
| 2,5 | 438 | 563 | 688 | 843 | 1055 | 1289 | 1597 | 2022 | 2622 | 3746 |
| 3 | 363 | 467 | 570 | 699 | 874 | 1069 | 1324 | 1676 | 2174 | 3105 |
| 3,5 | 309 | 398 | 486 | 596 | 746 | 912 | 1129 | 1429 | 1854 | 2648 |
| 4 | 269 | 347 | 423 | 519 | 649 | 794 | 983 | 1244 | 1614 | 2305 |
| 4,5 | 238 | 306 | 374 | 459 | 574 | 702 | 869 | 1100 | 1427 | 2038 |
| 5 | 213 | 274 | 335 | 411 | 514 | 628 | 778 | 985 | 1278 | 1825 |
| 6 | 176 | 226 | 276 | 339 | 424 | 518 | 642 | 812 | 1053 | 1505 |
| 7 | 149 | 192 | 234 | 287 | 359 | 439 | 544 | 689 | 893 | 1276 |
| 8 | 129 | 166 | 203 | 249 | 311 | 380 | 471 | 596 | 773 | 1104 |
| 9 | 113 | 146 | 178 | 219 | 273 | 334 | 414 | 524 | 680 | 971 |
| 10 | 101 | 130 | 159 | 195 | 243 | 298 | 369 | 467 | 605 | 864 |
| 15 | 64 | 82 | 100 | 123 | 153 | 187 | 232 | 294 | 381 | 544 |
| 20 | 45 | 58 | 71 | 86 | 108 | 132 | 164 | 207 | 269 | 384 |
| 25 | 34 | 43 | 53 | 65 | 81 | 99 | 123 | 156 | 202 | 288 |
| 30 | 26 | 34 | 41 | 50 | 63 | 77 | 96 | 121 | 157 | 224 |

Продовження таблиці 2

| Очікуване значення показника якості | Кількість випробувань для обраного рівня довіри та відносної точності 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 1 | 494 | 635 | 776 | 951 | 1190 | 1455 | 1802 | 2281 | 2959 | 4226 |
| 1,5 | 328 | 421 | 515 | 631 | 789 | 965 | 1195 | 1513 | 1962 | 2803 |
| 2 | 244 | 314 | 384 | 471 | 589 | 720 | 892 | 1129 | 1464 | 2092 |
| 2,5 | 195 | 250 | 306 | 375 | 469 | 573 | 710 | 899 | 1165 | 1665 |
| 3 | 161 | 208 | 253 | 311 | 389 | 475 | 589 | 745 | 966 | 1380 |
| 3,5 | 138 | 177 | 216 | 265 | 331 | 405 | 502 | 635 | 824 | 1177 |
| 4 | 120 | 154 | 188 | 231 | 288 | 353 | 437 | 553 | 717 | 1024 |
| 4,5 | 106 | 136 | 166 | 204 | 255 | 312 | 386 | 489 | 634 | 906 |
| 5 | 95 | 122 | 149 | 183 | 228 | 279 | 346 | 438 | 568 | 811 |
| 6 | 78 | 101 | 123 | 151 | 188 | 230 | 285 | 361 | 468 | 669 |
| 7 | 66 | 85 | 104 | 128 | 160 | 195 | 242 | 306 | 397 | 567 |
| 8 | 57 | 74 | 90 | 111 | 138 | 169 | 209 | 265 | 344 | 491 |
| 9 | 50 | 65 | 79 | 97 | 122 | 149 | 184 | 233 | 302 | 432 |
| 10 | 45 | 58 | 71 | 86 | 108 | 132 | 164 | 207 | 269 | 384 |
| 15 | 28 | 36 | 44 | 54 | 68 | 83 | 103 | 131 | 169 | 242 |
| 20 | 20 | 26 | 31 | 38 | 48 | 59 | 73 | 92 | 120 | 171 |
| 25 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 44 | 55 | 69 | 90 | 128 |
| 30 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 42 | 54 | 70 | 100 |

Продовження таблиці 2

| Очікуване значення показника якості | Кількість випробувань для обраного рівня довіри та відносної точності 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 1 | 278 | 357 | 437 | 535 | 669 | 818 | 1014 | 1283 | 1664 | 2377 |
| 1,5 | 184 | 237 | 290 | 355 | 444 | 543 | 672 | 851 | 1104 | 1577 |
| 2 | 137 | 177 | 216 | 265 | 331 | 405 | 502 | 635 | 824 | 1176 |
| 2,5 | 109 | 141 | 172 | 211 | 264 | 322 | 399 | 505 | 656 | 936 |
| 3 | 91 | 117 | 143 | 175 | 219 | 267 | 331 | 419 | 544 | 776 |
| 3,5 | 77 | 100 | 122 | 149 | 186 | 228 | 282 | 357 | 463 | 662 |
| 4 | 67 | 87 | 106 | 130 | 162 | 198 | 246 | 311 | 403 | 576 |
| 4,5 | 60 | 77 | 94 | 115 | 143 | 175 | 217 | 275 | 357 | 510 |
| 5 | 53 | 69 | 84 | 103 | 128 | 157 | 195 | 246 | 319 | 456 |
| 6 | 44 | 57 | 69 | 85 | 106 | 129 | 160 | 203 | 263 | 376 |
| 7 | 37 | 48 | 59 | 72 | 90 | 110 | 136 | 172 | 223 | 319 |
| 8 | 32 | 42 | 51 | 62 | 78 | 95 | 118 | 149 | 193 | 276 |
| 9 | 28 | 37 | 45 | 55 | 68 | 84 | 104 | 131 | 170 | 243 |
| 10 | 25 | 32 | 40 | 49 | 61 | 74 | 92 | 117 | 151 | 216 |
| 15 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 58 | 73 | 95 | 136 |
| 20 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 41 | 52 | 67 | 96 |
| 25 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 50 | 72 |
| 30 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 39 | 56 |