Додаток до рішення НКЕК

від  22.02. 2023 № 62

ПРОЕКТ

Національна комісія,

що здійснює державне регулювання у сферах електронних

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг

поштового зв’язку

ПОСТАНОВА

___.___. 2023				  м. Київ					№ ____

Про затвердження Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж

Відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про електронні комунікації», підпунктів «к» та «л» пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

- Затвердити Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, що додається.

- Департаменту електронних комунікацій в установленому порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 23 серпня 2012 року № 428 «Про затвердження Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 23.07.2009 № 1607» (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 12.07.2016 № 359), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1098/29228.

- Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова	Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
__.02.2023 року № __

Положення

про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Це Положення встановлює:

Правила надання і отримання доступу до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (далі – ККЕКМ);

Правила  надання в користування ККЕКМ.

- Дія цього положення поширюється на діяльність операторів електронних комунікацій, постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які використовують ККЕКМ для власних потреб або для надання електронних комунікаційних послуг.

- У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

бронювання місця в ККЕКМ – послуга постачальника, яка полягає у закріпленні за замовником місця в каналі ККЕКМ для подальшого користування згідно з виданими технічними умовами (далі - ТУ) до дати підписання акта прокладання кабелю, але не більше строку дії ТУ;

вільна ємність ККЕКМ – вільна площа каналу ККЕКМ, яка не зарезервована/заброньована, доступна для прокладання кабелів електронних комунікацій та розміщення (при необхідності) кабельних муфт або іншого (супутнього) устаткування і не передбачена постачальником для використання в найближчі дванадцять місяців;

ділянка ККЕКМ – частина ККЕКМ між двома або більше оглядовими пристроями, двома адресами, муфтою та адресою, двома муфтами;

доступ до ККЕКМ – комплекс робіт та заходів з розроблення та видачі ТУ, погодження робочого проєкту та отримання допуску для виконання замовником робіт в ККЕКМ відповідно до робочого проекту;

заміна кабелю – заміна прокладеного в ККЕКМ кабелю електронних комунікацій замовника на інший кабель, що має такі самі або інші діаметр і довжину на ділянках ККЕКМ, визначених попереднім робочим проектом;

замовник – суб’єкт господарювання, який отримує/планує отримати у постачальника послуги доступу та користування ККЕКМ на договірних умовах на певний строк;

інфраструктура ККЕКМ - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електронних комунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником ККЕКМ у користування замовнику на договірних засадах;

користування ККЕКМ – послуга з утримання кабелю електронних комунікацій замовника в ККЕКМ постачальника після підписання комісією акту прокладання кабелю електронних комунікацій та монтажу на ньому кабельних муфт;

надання місця в каналі кабельної каналізації - комплекс робіт та заходів з надання замовнику, під технічним наглядом постачальника, місця в зарезервованому/заброньованому каналі ККЕКМ з метою прокладання (заміни) кабелю електронних комунікацій замовника;

планові експлуатаційні роботи – ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану інфраструктури ККЕКМ, кабелів електронних комунікацій в тому числі заміна існуючих кабелів прокладених замовниками;

погодження робочого проекту – комплекс робіт, що проводиться постачальником з метою визначення відповідності розробленої проектної документації виданим ТУ;

позапланові експлуатаційні роботи – відновлювальні ремонтні роботи, пов’язані з ліквідацією аварій кабелів електронних комунікацій та кабельних муфт замовників, інфраструктури ККЕКМ;

постачальник - суб’єкт господарювання, який є власником (володільцем) ККЕКМ та надає послуги доступу та користування ККЕКМ, що знаходиться у його володінні;

пошкодження ККЕКМ - стан ККЕКМ, коли має місце відхилення від нормативного стану, що створило аварію на електронній комунікаційній мережі або створює передумови для її виникнення;

резервування місця в ККЕКМ - гарантування постачальником протягом строку до шістдесяти днів наявності можливості доступу до ККЕКМ для прокладання замовником кабелю електронних комунікацій згідно з виданими ТУ. Відлік зазначеного строку починається з дати видачі ТУ замовнику;

робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;

розробка та видача ТУ – комплекс робіт з розроблення та видачі вихідних даних постачальником для виконання замовником проектних робіт з прокладання кабелів електронних комунікацій та/або використання інфраструктури ККЕКМ;

технічний нагляд – послуга постачальника, яка полягає у здійсненні нагляду інспекторами з технічного нагляду за виконанням робіт представниками замовника відповідно до робочого проекту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про електронні комунікації”.

- Позасудове врегулювання спорів між замовниками та постачальниками щодо умов і порядку надання та отримання доступу до ККЕКМ та користування ККЕКМ здійснюється відповідно до законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

- Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює НКЕК.

ІІ. ПРАВИЛА НАДАННЯ І ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КАБЕЛЬНОЇ

КАНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

- Для встановлення можливості доступу до ККЕКМ замовник має право звернутися до постачальника із відповідним запитом (далі – запит).

У запиті замовником зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я, по батькові керівника, юридична адреса, фактична адреса або місце проживання суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

ділянка ККЕКМ, на якій планується прокладання (заміна) кабелю електронних комунікацій (із зазначенням його типу та зовнішнього діаметра), типи та кількість кабельних муфт (при необхідності);

реквізити для повідомлення про виставлення рахунка.

Запит подається виключно для прокладання (заміни) одного кабелю електронних комунікацій та розміщення (при необхідності) кабельних муфт на одній ділянці ККЕМК.

За запитом замовника постачальник протягом 30 календарних днів з дня його отримання, зобов’язаний надати інформацію про володіння ККЕКМ за конкретним місцезнаходженням, та про можливість надання доступу.

- Постачальник розглядає отриманий запит, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це плати, та у разі виявлення недоліків протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника.

У разі відсутності недоліків у отриманому запиті протягом десяти робочих днів, починаючи з дати отримання запиту постачальник зобов’язаний:

за умови наявності на зазначеній у запиті ділянці ККЕКМ можливості доступу, надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розроблення та видачі ТУ за реквізитами, вказаними у запиті;

за умови відсутності на зазначеній у запиті ділянці ККЕКМ такої можливості, запропонувати замовнику альтернативну пропозицію (у разі її наявності) на базі своїх ресурсів або на умовах розширення існуючої ККЕКМ на зазначеній у запиті ділянці ККЕКМ у строк не більше одного року за рахунок постачальника. У разі, якщо на зазначеній у запиті ділянці ККЕКМ проводиться реконструкція та відсутня альтернативна пропозиція, ТУ для розробки робочого проекту на цій ділянці ККЕКМ видаються замовнику у строк, що не перевищує одного місяця після завершення відповідних робіт;

письмово повідомити замовника про відмову у розробленні та видачі ТУ із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 3 цього розділу.

- Постачальник має право відмовити замовнику у розробленні та видачі ТУ в разі:

відмови замовника від альтернативної пропозиції або пропозиції постачальника провести розширення ККЕКМ на замовленій ділянці ККЕКМ за рахунок постачальника у запропонований строк;

наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування ККЕКМ, надані цим постачальником;

неможливості виконання вимог чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування електронних комунікацій для прокладання та монтажу кабелю електронних комунікацій та розміщення (при необхідності) кабельних муфт на зазначеній у запиті ділянці ККЕКМ;

ненадання замовником документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 5 розділу ІІІ цього Положення.

- Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати постачальнику остаточний запит у строк, який не перевищує семи робочих днів з дня отримання наданої постачальником пропозиції.

- У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості доступу до ККЕКМ та подальшого надання в користування і оплати замовником послуги з розроблення та видачі ТУ, постачальник у строк до п’яти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати послуги з розроблення та видачі ТУ, та видає замовнику:

розроблені ТУ, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку робочого проекту;

інформацію про резервування місця в ККЕКМ;

відомості про осіб, які мають право від імені постачальника погодити робочий проект, та про особу, відповідальну за зв’язки із замовником;

проект договору щодо умов доступу та надання в користування ККЕКМ (далі – Договір).

У разі зазначення замовником у остаточному запиті інформації про необхідність встановлення кабельних муфт на кабель електронних комунікацій на ділянці ККЕКМ, постачальник у виданих ТУ вказує граничну кількість кабельних муфт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) ККЕКМ різного типу відповідно до Технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 березня 2016 року № 238, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 579/28709, для врахування замовником при розробленні робочого проекту та (на вимогу замовника) номери оглядових пристроїв (кабельних колодязів зв’язку) ККЕКМ на замовленій ділянці ККЕКМ, у яких не допускається встановлення кабельних муфт.

- Видані ТУ вважаються дійсними протягом одного року з дня видачі за умови укладання Договору  до закінчення максимального строку резервування місця в ККЕ. У разі не укладання Договору з вини замовника у зазначений строк ТУ втрачають чинність.

Якщо замовник у строк, встановлений пунктом 7 цього розділу не подав на погодження постачальнику робочий проект, розроблений відповідно до виданих ТУ, та/або не звернувся за продовженням строку дії виданих ТУ, видані ТУ вважаються такими, що втратили чинність.

Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу.

Строк дії виданих ТУ продовжується лише один раз на строк, вказаний у запиті, але не більше ніж на шість місяців.

- Робочий проект має відповідати вимогам чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування електронних комунікацій. Робочий проект подається на погодження постачальнику не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії виданих ТУ.

- Постачальник протягом десяти робочих днів перевіряє оформлення робочого проекту на відповідність виданим ТУ та вимогам чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування електронних комунікацій. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом трьох робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику в письмовій формі, робочий проект вважається погодженим.

Замовник усуває виявлені недоліки та надає робочий проект постачальнику на повторний розгляд. Якщо робочий проект відповідає виданим ТУ та чинним нормативним документам, що встановлюють вимоги до проектування електронних комунікацій, постачальник зобов’язаний його погодити.

Якщо робочий проект не погоджено, постачальник у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови. При повторному розгляді робочого проекту висунення будь-яких нових зауважень з боку постачальника, крім наданих раніше, не допускається. Якщо при повторному розгляді робочого проекту попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, постачальник аргументовано відмовляє в погодженні такого робочого проекту.

Постачальник зобов’язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні робочого проекту протягом десяти робочих днів з дня отримання доопрацьованого робочого проекту.

- Для отримання доступу до ККЕКМ замовник повинен отримати допуск для виконання робіт в ККЕКМ відповідно до робочого проекту для чого  письмово звертається до постачальника.

У відповідному зверненні замовника визначаються ділянка (ділянки) ККЕКМ, на якій (яких) планується виконання робіт відповідно до робочого проекту або роботи з експлуатаційного обслуговування та строки проведення цих робіт.

До звернення додаються:

список осіб, які будуть проводити відповідні роботи;

гарантійний лист (електронне повідомлення) замовника щодо залучення підрядної організації (у разі залучення);

технологічна карта або графік виконання робіт;

копія погодженого робочого проекту;

реквізити Договору.

Постачальник протягом трьох робочих днів з дня реєстрації відповідного звернення перевіряє документи, які були додані до звернення, та у разі відсутності зауважень щодо повноти їх надання виставляє замовнику рахунок на оплату послуги з технічного нагляду.

У разі неможливості виконання робіт сторони складають акт про виявлені дефекти інфраструктури ККЕКМ. При цьому замовнику надається альтернативна пропозиція із внесенням відповідних змін до виданих ТУ, коригування робочого проекту та внесення змін до договору без стягнення плати за внесення таких змін.

Плата за послугу з бронювання місця не стягується з замовника до усунення постачальником дефектів зазначених у відповідному акті.

Замовник проводить оплату за технічний нагляд відповідно до умов Договору.

На наступний робочий день після здійснення замовником оплати за технічний нагляд, постачальник надає письмовий допуск на проведення планових експлуатаційних робіт у ККЕКМ, після чого замовнику (підряднику) забезпечується доступ до ККЕКМ та технічний нагляд в присутності інспектора з технічного нагляду постачальника.

ІІІ. ПРАВИЛА  НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАБЕЛЬНОЇ

КАНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

- Після отримання доступу до ККЕКМ замовник (підрядник) має право на проведення робіт в ККЕКМ, які виконуються відповідно до робочого проекту.

- Роботи в ККЕКМ пов’язані з:

прокладанням кабелю електронних комунікацій та монтажем кабельних муфт;

заміною кабелів електронних комунікацій;

виконанням інших планових експлуатаційних робіт

проводяться виключно під наглядом інспектора з технічного нагляду постачальника.

- Роботи з прокладання кабелю електронних комунікацій та монтаж (при необхідності) кабельних муфт замовник (підрядник) зобов’язаний провести згідно з робочим проектом.

- Роботи по заміні кабелю електронних комунікацій замовника в ККЕКМ постачальника з демонтажем раніше прокладеного кабелю електронних комунікацій та змонтованих на ньому кабельних муфт можуть проводитись з метою:

заміни кабелю електронних комунікацій на тих самих ділянках ККЕКМ на кабель електронних комунікацій таких самих діаметра та довжини;

заміни кабелю електронних комунікацій на тих самих ділянках на кабель електронних комунікацій іншого типу (оптичного кабелю зв’язку замість електричного кабелю зв’язку або навпаки) такого самого або меншого діаметра, тієї самої або меншої довжини;

заміни кабелю електронних комунікацій на тій самій ділянці ККЕКМ на кабель електронних комунікацій меншої довжини такого самого діаметра;

заміни кабелю електронних комунікацій на тій самій ділянці ККЕКМ на кабель більшого діаметра такої самої чи меншої довжини.

При виконанні робіт по заміні кабелю електронних комунікацій постачальником надаються, а замовником оплачуються такі послуги:

1) при заміні кабелю електронних комунікацій на тих самих ділянках ККЕКМ на кабель електронних комунікацій таких самих діаметра та довжини – послуга з технічного нагляду постачальником;

2) при заміні кабелю електронних комунікацій на тих самих ділянках на кабель електронних комунікацій іншого типу (оптичного кабелю зв’язку замість електричного кабелю зв’язку або навпаки) такого самого або меншого діаметра, тієї самої або меншої довжини:

послуга з погодження робочого проекту (з урахуванням внесених змін);

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕКМ;

3) при заміні кабелю електронних комунікацій на тій самій ділянці ККЕКМ на кабель електронних комунікацій меншої довжини такого самого діаметра:

Послуга з погодження робочого проекту;

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕКМ;

4) при заміні кабелю електронних комунікацій на тій самій ділянці ККЕКМ на кабель більшого діаметра такої самої чи меншої довжини:

послуга з розроблення та видачі ТУ;

послуга з погодження робочого проекту;

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕКМ;

послуга з надання в користування  ККЕКМ.

- Після виконання таких робіт замовник зобов’язаний протягом 20 робочих днів надати постачальнику такі документи:

копію допуску на проведення монтажних робіт на визначеній ділянці (ділянках) ККЕКМ;

копію погодженого робочого проекту;

виконавче креслення траси проходження кабелю електронних комунікацій із зазначенням змонтованих на ньому кабельних муфт на визначеній ділянці (ділянках) ККЕКМ, затверджене замовником;

підписаний замовником та інспектором з технічного нагляду постачальника акт прокладання кабелю електронних комунікацій та монтажу на ньому кабельних муфт (далі Акт).

Постачальник протягом п’яти робочих днів розглядає отримані документи та у разі відсутності зауважень щодо їх змісту та повноти надання призначає комісію з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю електронних комунікацій та монтажу на ньому кабельних муфт робочому проекту.

У разі виявлення недоліків в отриманих документах постачальник письмово повідомляє про це замовника у той самий строк.

Протягом десяти робочих днів з дати призначення комісії або отримання повідомлення від замовника про усунення недоліків у документах, комісія постачальника з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю електронних комунікацій та монтажу на ньому кабельних муфт робочому проекту, перевіряє виконані роботи та підписує наданий Акт або мотивовано відмовляє в його підписанні. У такому випадку Акт підписується після усунення замовником недоліків.

Підписаний сторонами Акт підтверджує належне виконання замовником ТУ та робочого проекту.

З дати підписання Акта надання послуги з бронювання місця припиняється.

Підписання Акта є підставою для надання постачальником замовнику послуги  користування  ККЕКМ.

6. Про позапланові експлуатаційні роботи замовник зобов’язаний сповістити постачальника телефоном із подальшим письмовим підтвердженням до кінця наступного робочого дня.

У повідомленні вказується обсяг та час початку проведення позапланових експлуатаційних робіт.

На підставі повідомлення постачальник зобов’язаний надати замовнику доступ до відповідної інфраструктури ККЕКМ з часу початку проведення позапланових експлуатаційних робіт, вказаних замовником, та забезпечити технічний нагляд за проведенням відповідних робіт до повного завершення їх виконання.

Кожного разу після завершення замовником позапланових експлуатаційних робіт сторони підтверджують факт виконання робіт відповідним актом приймання виконаних робіт, підписаним уповноваженими представниками сторін.

Факт відмови в підписанні акта приймання виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується в акті, при цьому вказується причина відмови.

Під час проведення позапланових експлуатаційних робіт дозволяється встановлення додаткової кабельної муфти оптичного кабелю зв’язку понад граничну кількість муфт в оглядовому пристрої (кабельному колодязі зв’язку) ККЕКМ залежно від його типу. У такому разі протягом 30 робочих днів з дати встановлення оптичної кабельної муфти замовник здійснює перенесення встановленої додатково оптичної кабельної муфти в оглядовий пристрій (кабельний колодязь зв’язку) ККЕКМ, у якому кількість існуючих у ньому муфт не перевищує граничну, або демонтує пошкоджений кабель електронних комунікацій на ділянці ККЕКМ із заміною на новий кабель електронних комунікацій таких самих діаметра та довжини.

7. У разі виявлення однією зі сторін пошкодження інфраструктури ККЕКМ, яке впливає або може вплинути на технічний стан кабелів електронний комунікацій, сторони зобов’язані негайно повідомити по телефону одна одну про виявлений факт та підтвердити повідомлення офіційним листом.

Упродовж трьох робочих днів з дати отримання однією зі сторін повідомлення щодо пошкодження ККЕКМ сторони зобов’язані скласти в двох примірниках та підписати акт визначення технічного стану пошкодженої інфраструктури ККЕКМ. Факт відмови в підписанні зазначеного акта будь-якою зі сторін фіксується в акті із зазначенням причин відмови.

Пошкодження інфраструктури ККЕКМ мають бути усунені постачальником протягом чотирнадцяти робочих днів з дати підписання акта про визначення технічного стану пошкодженої інфраструктури ККЕКМ, а у разі небезпеки аварії - негайно після отримання постачальником відповідного повідомлення.

Якщо усунення пошкодження інфраструктури ККЕКМ потребує погодження з третіми сторонами, відлік строку усунення пошкодження розпочинається з дати отримання таких погоджень.

Якщо усунути пошкодження ККЕКМ неможливо або потребується більше тридцяти робочих днів на його усунення, постачальник повинен розглянути питання про надання замовнику альтернативної траси прокладання його кабелю електронних комунікацій з наданням відповідних ТУ та відповідним внесенням змін до Договору. При цьому оплата послуг з надання місця в інфраструктурі ККЕКМ та з погодження робочого проекту, а також з використання ККЕКМ на пошкодженій ділянці ККЕКМ не здійснюється.

8.  Протягом строку бронювання місця в ККЕКМ замовник зобов’язаний провести прокладання (монтаж, заміну) кабелю/кабелів електронних комунікацій згідно з робочим проектом та надати постачальнику документи згідно з абзацами другим-п’ятим пункту 5 цього розділу.

У разі недотримання замовником вимог цього пункту, відповідні ТУ втрачають чинність, а робочий проект вважається непогодженим.

Повторне отримання замовником ТУ та погодження робочого проекту здійснюються відповідно до розділу ІІ цього Положення.

ІV. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ З НАДАННЯ І ОТРИМАННЯ  ДОСТУПУ ДО КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

1. За надані постачальником послуги замовник здійснює їх оплату згідно умов Договору.

2. Регуляторний орган встановлює граничні тарифи на надання в користування ККЕКМ, що включають надання замовнику послуг з:

розроблення та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду;

бронювання місця в ККЕКМ;

надання місця в каналі ККЕКМ;

користування ККЕКМ.

3. Надання послуг користування ККЕКМ здійснюється постачальником за тарифами, встановленими регуляторним органом, з дня набрання ними чинності або внесення змін до них.